Приложение № 1 к Договору №.

| СОГЛАСОВАНО От Подрядчика: Директор ООО «» _____________________ м.п. (Ф.И.О.) | УТВЕРЖДАЮ: От Заказчика: Генеральный директор ООО «Норд Империал» А.В. Бакланов м.п. (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Обустройство Майского  нефтяного месторождения. Полигон ТБО. Реконструкция»

| 1.Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | # 1.1. Решение ООО «Альянснефтегаз» |  |
| 2. | Заказчик | # 2.1. ООО «Альянснефтегаз» |  |
| 3. | Проектная организация | # 3.1. Проектная организация должна состоять в саморегулирующей организации и иметь допуск к производству работ по подготовке проектной документации и проведению инженерных изысканий, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. # 3.2. Проектная организация определяется по результатам тендера. |  |
| 4. | Вид работ | # 4.1. Реконструкция |  |
| 5. | Источник финансирования строительства объекта | # 5.1. Бюджет ООО «Альянснефтегаз» |  |
| 6. | Исходные данные для проектирования | # 6.1. Задание на проектирование |  |
| 7. | Район строительства | 7.1. Томская область. Каргасокский район. Местность, приравненная к районам Крайнего Севера. |  |
| 8. | Стадийность проектирования | # 8.1. Инженерные изыскания. # 8.2. Проектная документация. # 8.3. Рабочая документация, в т.ч. сметная документация. # 8.4. Авторский надзор (на весь период строительства). |  |
| 9. | Требования к выделению этапов строительства | 9.1. Этапность строительства и перечень объектов уточняется при разработке проекта. 9.2. Выполнить разделение персонала, предусматриваемого проектом, по этапам. |  |
| 10. | Сроки строительства | # 10.1. Согласно ТУ на разработку ПОС. |  |
| 11. | Требования к основным технико-экономическим показателям | 11.1. Общая мощность – 600 т/ год, в т.ч.: - Карта нефтешламов – 100 т/год (существующая), расширить на 200 т/год; - Карта ТБО – 100 т/год (существующая), расширить на 200/т/год; 11.2. Срок эксплуатации с момента ввода объекта в эксплуатацию – 20 лет. |  |
| 12. | Идентификационные признаки | 12.1. Идентификационные признаки проектируемого объекта принять в соответствии с требованиями части I статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: - Уровни ответственности зданий и сооружений определить проектом; - Идентификационные признаки объектов подлежат уточнению при проведении проектных работ. |  |
| 13. | Состав сооружений | 13.1. Состав проектируемых сооружений с учётом существующих коммуникаций: - карта нефтешламов – 100 т/год (существующая), расширить на 200 т/год; - карта ТБО – 100 т/год (существующая), расширить на 200/т/год; - наблюдательная скважина (при необходимости) 13.2. Предусмотреть необходимую инфраструктуру для полигона ТБО. 13.3. Принятые решения должны удовлетворять требования постановления Правительства РФ 12.10.2020 N 1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов». |  |
| 14. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | 14.1. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям национальных стандартов и сводов правил, перечисленных в перечне, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации №815 от 28.05.2021 г., а также соответствовать установленному классу энергоэффективности – не ниже класса «С» (при условии применимости указанных требований к настоящему проекту). 14.2. В соответствии с требованиями Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N7-ФЗ, при выборе оборудования, технологий, методов, способов и составления опросных листов подтверждать соответствие технических параметров оборудования, технологий, методов, способов Наилучшим Доступным Технологиям (НДТ), указанным в Информационно-технических справочниках по НДТ, а также Технологическим показателям НДТ, утвержденным Приказами МПР РФ. |  |
| 15. | Выполнение инженерных изысканий | 15.1. Выполнить в полном объёме комплекс инженерных изысканий на территории проектируемого объекта (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрологические). 15.2. При необходимости организовать и провести общественные обсуждения/ слушания. 15.3. Разработать и утвердить с заказчиком программы на производство инженерных изысканий. 15.4. При необходимости в составе инженерных изысканий выполнить комплекс историко-культурных изысканий. Получить заключение о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия от органов государственной охраны памятников. |  |
| - Требования к проектным решениям |  |  |  |
| 16. | Общие требования |  | 16.1. Разработать разделы проектной документации в соответствии: - с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - с Постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и консервации земель». 16.2. В составе Раздела 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.) при необходимости разработать требуемую документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации. 16.3. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 16.4. Проектные решения должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации. 16.5. При привлечении подрядчиков для выполнения работ, в т.ч. для инженерных изысканий, для разработки разделов проектной документации, согласовать с Заказчиком. 16.6. Подрядчик принимает участие: - при сборе исходных данных, согласований и получении технических условий; - при рассмотрении проектно-сметной документации Заказчиком в установленном им порядке; - при защите проектной документации в согласующих органах, при прохождении экспертиз. При этом Подрядчик выступает в качестве Заявителя; - при предоставлении необходимых пояснений, документов, расчетов и обоснований по требованию экспертиз. 16.7. Сбор исходных данных на объекте, в т.ч. обследования существующих конструкций, выполняются Подрядчиком своими силами и за свой счет. 16.8. В ходе проектирования отдельному согласованию с Заказчиком подлежат основные решения, в т.ч. генплан, технологическая схема, применяемое оборудование и т.д. 16.9. Перед прохождением экспертиз согласовать с Заказчиком проектную документацию. 16.10. В установленном законодательством РФ порядке получить положительные заключения экспертиз по проекту в надзорных и разрешительных органах. 16.11. В составе рабочей документации разработать сборники заказных спецификаций, спецификаций оборудования, изделий и материалов, ресурсные ведомости, ведомости объемов работ. |
| 17. | Требования к технологическому режиму |  | 17.1. Режим работы предприятия – круглосуточный; 17.2. Организация работы персонала – вахтовым методом; 17.3. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатация объекта должны соответствовать действующим нормам РФ. |
| 18. | Требования к технологическим и конструктивным решениям |  | 18.1. Принятые решения должны удовлетворять требования постановления Правительства РФ 12.10.2020 N 1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов». 18.2. Размещение временных сооружений выполнить в границах арендованных Заказчиком участков. |
| 19 | Требования к Электроснабжению |  | 19.1. От существующей КТПН6/0,4кВ 160кВА |
| 20 | Пожарная сигнализация и пожаротушение |  | 20.1. Пожарную сигнализацию и пожаротушение выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| 21 | КИПиА и АСУ ТП |  | 21.1. Принятые решения должны удовлетворять требования постановления Правительства РФ 12.10.2020 N 1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов». 21.2. Номенклатуру и состав оборудования согласовать с отделом АИТМиС на этапе разработки проектных решений. |
| 22 | Требования к метрологическому обеспечению |  | 22.1. Принятые решения должны удовлетворять требования постановления Правительства РФ 12.10.2020 N 1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов». |
| 23 | Антитеррористическая защищенность. Требования к системам фотосъемки и (или) видеосъемки |  | 23.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объекта не требуются. 23.2. Принятые решения должны удовлетворять требования постановления Правительства РФ 12.10.2020 N 1657 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов». |
| 24. | Требования к обращению с отходами |  | 24.1. В соответствии с техническими условиями, выданными заказчиком |
| 25. | Требования к решениям по охране окружающей среды |  | 25.1. Разработать отдельным томом рекультивацию нарушенных земель в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800. 25.2. Определить наличие либо отсутствие водоохранных зон. 25.3. При необходимости разработать проект ЗСО и согласовать в государственных учреждениях. В случае отсутствия таковой необходимости, привести обоснование в проекте. 25.4. При необходимости разработать рыбохозяйственный раздел с расчетом ущерба водным биологическим ресурсам. Согласовать раздел с Территориальным управлением Росрыболовства. 25.5. При необходимости разработать проект санитарно-защитной зоны, получить положительное экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны. Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ, получить решение об установлении санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзоре. 25.6. В случае необходимости проработки любых других работ с целью получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ, в т.ч. землеустроительных, а также для других целей, указанных в п.25.5, указанные работы выполняются за счет Подрядчика. |
| 26. | Прохождение экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы (при необходимости) |  | 26.1. Подрядчик организует и проводит сопровождение прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 26.2. Подрядчик организует и проводит сопровождение прохождения Государственной экологической экспертизы (в случае необходимости ее прохождения). 26.3. При работе с экспертизой Подрядчик выступает в качестве Заявителя, предоставляя на рассмотрение в экспертизу необходимую документацию своими силами. 26.4. Подрядчик получает положительное заключение экспертизы проектной документации. 26.5. Подрядчик получает положительное заключение экспертизы инженерных изысканий. 26.6. Для получения положительных заключений экспертиз проектной документации Подрядчик своими силами и за свой счет получает все необходимые согласования и утверждения по разрабатываемой документации, проводит слушания (при необходимости), а также производит сбор необходимых исходных данных, производит требуемые для этих целей обследования. |
| - Иные требования к проектированию |  |  |  |
| 27. | Требования к материалам по оформлению границ землеотвода |  | 27.1. Для оформления договора аренды земельного участка и градостроительного плана предоставить и согласовать границы проектирования (земельного отвода) на начальном этапе разработки документации в электронном виде в формате *.dwg и *.tab (MapInfo). 27.2. В документации испрашиваемые земли к отводу, разделить на две подгруппы: 1) долгосрочная аренда (на период эксплуатации); 2) краткосрочная аренда (на период строительства сроком на 5 лет). Материалы представить в формате *.dwg и *.tab (MapInfo). 27.3. При наложении вновь отводимых земельных участков на земли под ранее запроектированные объекты, выделить их на графическом материале и в расчетах площадей. При этом исключить наложение вновь отводимых земельных участков с земельными участками, отведенными в долгосрочное пользование под ранее запроектированные объекты. 27.4. На предварительном этапе работ при размещении объекта указать административно-территориальную принадлежность занимаемых земель, их категорию, границы землепользователей с указанием их наименования и адресных данных. При размещении объекта на землях нелесного фонда (с/х назначения, земли запаса) обосновать выбор (представить варианты размещения). 27.5. Подрядчик своими силами и за свой счет получает все необходимые выписки, кадастровый план территории. 27.6. Подготовить (оформить) материалы к Градостроительному плану. Графическая часть материалов должна быть предоставлена в форматах *.dwg, pdf и *.tab (MapInfo). Объем и качество материалов должны соответствовать требованиям государственных учреждений, в которые запрос на получение ГПЗУ будет направлен. 27.7. Разработать проект планировки и межевания территории (ППиМТ). Предоставить в форматах разработки и pdf. Объем и качество материалов должны соответствовать требованиям государственных учреждений, в которые запрос на согласование ППиМТ будет направлен. |
| 28. | Требования к сметной документации |  | 28.1. Расчет сметной стоимости строительства выполнить в соответствии с Приказом Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр. с учетом изменений по 55/пр от 30.01.2024 определенной ресурсно-индексным методом - с применением к сметной стоимости, с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ГЭСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости с переводом в уровень цен по состоянию на период выполнения работ. 28.2. Состав сметной документации: - сводный сметный расчет; - объектные сметы; - локальные сметы. 28.3. Локальные сметы рассчитать с лимитированными затратами на: - временные здания и сооружения 3,5% от СМР, согласно методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений утв. приказом Минстроя России №332 от 19.06.2020г. (c изменениями и дополнениями от: 21 сентября 2023 г., 13 августа 2024 г.) - удорожание работ в зимнее время 5,5% от СМР, согласно методике определения затрат при производстве работ в зимнее время утв. приказом Минстроя России №325/пр от 25 мая 2020г. - затраты на вахтовый метод работы не более 4% от стоимости СМР, - снегоборьба 0,4% от стоимости СМР, согласно методике определения затрат при производстве работ в зимнее время утв. приказом Минстроя России №325/пр от 25 мая 2020г. - стоимость затрат на доставку материалов будет приниматься по фактически понесенным затратам с предоставлением подтверждающих документов, но не более 39% от стоимости материалов), в локальных сметных расчетах показывать стоимость материалов (столбец материалы). |
| 29. | Количество экземпляров ПСД и требования к оформлению |  | 29.1. Требования к бумажной версии: 29.1.1. Отчёт по инженерным изысканиям на бумажных носителях предоставить в 2-х экземплярах; 29.1.2. Проектную, рабочую, сметную и иную документацию, разработка которой требуется согласно настоящего Задания, за исключением документации, перечисленной в п. 29.1.1 предоставить в 3 экземплярах на бумажном носителе; 29.1.3. Все листы документации, имеющие графы для подписи, в т.ч. титульный лист, должны быть подписаны собственноручно полномочными должностными лицами; 29.1.4. Титульные листы документации должны быть заверены оттиском печати организации, подготовившей документацию. 29.2. Требования к электронной версии: 29.2.1. Электронную версию документации, разработка которой требуется согласно настоящего Задания, с полученными заключениями предоставить в 2 экземплярах; 29.2.2. Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader); 29.2.3. Сметную документацию предоставить в формате с возможностью прочтения программой «Гектор» и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader); 29.2.4. Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD, версия не позднее 2008 г.) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader); 29.2.5. Сборники спецификаций оборудования, изделий и материалов, ресурсные ведомости, ведомости объемов работ предоставить в формате (MS Excel) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader); 29.2.6. Проект планировки и межевания территории, ГПЗУ предоставить в форматах MS Office, DWG (AutoCAD, версия не позднее 2008 г.), TAB (Map Info) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader); 29.2.7. Запись электронной версии осуществить на оптические носители (CD, DVD). На диске необходимо наличие реестра документации, согласно составу проекта, с гиперссылками на каждый указанный в нем документ, дистрибутивов программ Acrobat Reader и DWG TrueView (бесплатно распространяемое ПО); 29.2.8. Вся передаваемая Заказчику документация должна быть подписана с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей, в соответствии с «Требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы … объектов капитального строительства», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 г. № 783/пр и положениями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 29.3. Использование формата файлов, отличных от перечисленных в п.п. 29.2.2 – 29.2.6, согласовывается с Заказчиком дополнительно. 29.4. После получения положительного заключения экспертизы представить документацию, откорректированную по замечаниям экспертизы, в течении 10 рабочих дней в количестве и в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 29.1, 29.2. |
| 30. | Требования по ассимиляции производства |  | 30.1. Провести в увязке с существующими сооружениями Заказчика. Предусмотреть максимальную интеграцию в существующую инфраструктуру обустройства Майского НМ. |